Certi_09 Talous- ja uimavedet

Koskee mikrobiologista, fysikaaliskemiallista ja aistinvaraista analytiikkaa varten tehtävää viranomais-, omavalvonta-/käyttötarkkailunäytteiden ottoa talousvesistä, vedenpuhdistuslaitosten raakavesistä, vedenpuhdistuslaitoksilta, vesisäiliöistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja muista allasvesistä sekä uimarantavesistä.

Laajuus: vähintään 18 x 45 min, josta vähintään 20 % pitää olla käytännön harjoittelua ja demonstraatioita ainakin osaksi kentällä. Koulutuksesta enintään 6 x 45 min voi olla verkkokoulutusta (esim. webinaari, videoneuvottelu, itseopiskelu tai tehtävät).

Yleistä

- Näytteenoton tavoitteet ja merkitys: Tavoitteiden esittäminen lyhyesti sisältäen riskiperusteisuuden, näytteenoton tarkoituksen ja edustavan näytteenottopaikan valinnan näytteenoton tavoitteiden mukaisesti

- lyhyet kuvaukset uimahallien yleisimmistä vedenkierrätys- ja puhdistusjärjestelmistä sekä talousveden puhdistusjärjestelmistä

- Näytteenottoon tarvittavat välineet ja laitteet: astiat, näytteenottovälineet, mittarit ja muut laitteet, lomakkeet ja muistiinpanovälineet

- Näytteiden erityispiirteet: näytteestä analysoitavat parametrien vaikutus näytteenottoon, mahdollinen kestävöinti, kuljetus- ja säilytysolosuhteet

Työturvallisuus

- Työturvallisuuden huomioiminen näytteenotossa mm. yksintyöskentelyn riskit ja milloin ei pidä työskennellä yksin, kaivannot, kaivot.

Hygieeninen työskentely näytteenottokohteissa

- Näytteenotto kaivosta tai vesialtaasta (ylävesisäiliöstä tai alavesisäiliöstä) noutimella (kertakäyttöinen putkinoudin tai muu sopiva desinfioitavissa oleva laite) tai veden nostoon tavallisesti käytettävällä astialla. Työskennellään hygieenisesti, jotta ei saastuteta kaivoa.

- Talousvesi- ja uimahallinäytteenottoon omat, puhtaat välineet: kontaminaation välttäminen näytteiden lisäksi tiloissa ja prosesseissa. Tarkoituksena estää uimavesien ja vesilaitosvesien likaantuminen.

Näytteenottoa ohjaavat normit ja standardit

- terveydensuojelulaki (763/1994)

- terveydensuojeluasetus (1280/1994)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta (1352/2015)

- valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (7/2023)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (711/2014)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (710/2014)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002)

Tärkeimmät standardit, voimassa oleva painos, ml.

- SFS-ISO 5667-5: Water quality — Sampling — Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems

- SFS-EN ISO 5667-3: Veden laatu. Näytteenotto. Osa 3: Vesinäytteiden kestävöinti ja käsittely

- SFS-EN ISO 5667-14: Water quality. Sampling. Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling

- SFS-EN ISO 19458: Veden laatu. Näytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten

Muut ohjeet

- Uimavesiasetukseen 177/2008 soveltamisohje, Valvira

- Allasvesiasetuksen soveltamisohje, Valviran ohje 2/2017

- Talousvesisäännösten soveltamisohje, Valvira – uusi tulossa v. 2023 lopulla, erityisesti liite 4

- Vesilaitostekniikka ja hygienia-opas Vesityökorttia varten, 2018, Vesilaitosyhdistys

Laadunvarmistus

- Riittävä ohjeistus

- Näytteenoton epävarmuustekijät ja virhelähteet (suuruus suhteessa analytiikkaan)

- Välineiden ja laitteiden huolto ja (tarvittaessa) kalibrointi

- Rinnakkaisnäytteet, tarvittaessa kenttänollanäytteet, muut kontrollit

- Auditointien hyödyntäminen

- Dokumentointi, kenttämuistiinpanot.

Näytteenoton suunnittelu

- Näytteenoton tarkoitus, esimerkiksi vaatimustenmukaisuus, omavalvonta, käyttötarkkailu, saastumisen syyn selvittäminen, asiakasvalitus/reklamaatio

- Edustava näytteenotto, näytteen kontaminoitumisen estäminen, mistä edustava näyte otetaan ja mistä ei voi ottaa, esimerkiksi ei letkusta

- Näytteenottosuunnitelma pohjana

- Vastuista sopiminen, esimerkiksi välineet, näytteenottolomakkeet, sopimukset

- Huolellinen valmistautuminen: välineet, mittarit ja muut laitteet, vaatetus, logistiikka

- Sään ja vuodenaikojen huomioonottaminen esimerkiksi uimarantanäytteenotossa

- Yhteistyö laboratorion kanssa, esimerkiksi välineiden saanti ja näytteiden kuljetus ja säilytys (aika, jäähdytys, suojaaminen auringonvalolta, viileänä pitäminen)

- Kenttämittareiden kalibrointi ja huolto

- Tutkittavan kohteen heterogeenisyyden vaikutus

Mikrobiologiset näytteet

- Aseptinen työskentely, esim. steriilit näyteastiat ja niiden käsittely, käsien pesu ja tarvittaessa desinfiointi, hanojen ym. desinfiointimenettelyt

- Mahdollisten desinfiointikemikaalien inaktivointi

- Elävien organismien (mikrobien) ominaisuudet, jotka vaikuttavat näytteenottoon

- Kuljetusastioiden (laukut ym.) puhtaus

Kenttämittaukset

- Uima-allasveden viranomaisvalvonnan kloori- ja pH-mittauksen tekeminen kenttämittarilla: kenttämittarin käytön hyväksyy terveydensuojeluviranomainen, kirjaukset valvontatutkimusohjelmaan.

- Kenttämittaukset: analysoitavat parametrit – kenttämittausten (esimerkiksi pH, kokonais- ja vapaa kloori, sameus) toimintaperiaatteet, virhelähteet

- Kenttämittareiden laadunvarmistusmenettelyt, esim. kalibrointi ja vertailu laboratoriotuloksiin, huolto

Allasvedet

- Allasveden käyttötarkkailunäyte poistovedestä ensisijaisesti automaattisen mittalaitteen näytevesiventtiilistä

- Jos korvausvetenä käytetään puhdistettua huuhteluvettä, laadun seuranta käyttötarkkailussa.

- Kunkin altaan näytteenottokohdan kirjaaminen valvontatutkimusohjelmaan.

Uimarantavedet

- Uimavesinäytteen ottaminen oikeista paikasta (suurin osa uimareista käy uimassa tai jossa uimavesiprofiilin mukaan on odotettavissa suurin saastumisen riski).

- Uimaveden syanobakteereja arvioidaan lähtökohtaisesti aistinvaraisesti. Tarvittaessa näyte voidaan tutkia mikroskooppisesti lajien määrittämiseksi tai määrittää laboratoriossa lajien niiden tuottamat toksiinit.

- Viranmaisvalvonnan uimarantanäytteenoton yhteydessä arvioidaan aistinvaraisesti kasviplanktonin ja makrolevien sekä uimaveteen mahdollisesti joutuvien jätteiden, kuten terva-aineiden ja kelluvien materiaalien, esiintymistä (laatusuositukset).

Talousvedet

- Menettelyt, kun tutkitaan laitoksen toimittamaa vettä tai esim. kiinteistön vesilaitteiden vaikutusta veden laatuun (metallit, legionella)

- Vesilaitosprosessin toimivuus

- Raakaveden laatu

Ohjeen tunniste: Certi_09

Laatija: Tuula Laakso (HSY), Elina Antila (Porvoon Vesi), Lotta Kivikoski (Valvira)

Hyväksyjä: Katarina Björklöf

Muutokset edelliseen versioon nähden:

22.02.2024:  Vaatimukset tarkennettu ja päivitetty vastaamaan uusimpia säädöksiä

01.06.2018: Päivitetty uudistuneiden säännösten osalta, korjattu virheellisiä vuosilukuja, täsmennetty termejä, lisätty tietoja talousvesinäytteenotosta.

.