- Hydrogeologisten rakennetietojen hallinta

| Tehtävä ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Perustuen / käyttäen menetelmää ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Infoa aiheesta | Vastuutaho/henkilö | Etenemisen mittaustapa | Aikataulu | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Maanpinnan topografia Selvityksen tulokset saatavilla ☐ ☐ xyz-tietoina ☐ ☐ kartalla ☐ ☐ pintamallina Muu, mikä? | ☐ ☐ kartta-aineistot ☐ ☐ Maanmittauslaitoksen korkeuskäyrät ☐ ☐ Maanmittauslaitoksen korkeusrasteri ☐ ☐ korkeusmallit ☐ ☐ Maanmittauslaitoksen korkeusmallit (ruutukoko 2, 10, 25 tai 200 m) ☐ ☐ laserkeilaus ☐ ☐ vaaitus ☐ ☐ tarkkuus-GPS ☐ ☐ ilmakuvat ☐ ☐ väärävärikuvat Muu, mikä? | Maanmittauslaitos http://www.maanmittauslaitos.fi/ Paikkatietoikkuna http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi |  |  |  |  |
| 1.2 Maakerrosten geometria - maalajit - hydrogeologiset yksiköt - yksiköiden kerrospaksuudet Selvityksen tulokset saatavilla ☐ ☐ xyz-tietoina ☐ ☐ kartalla ☐ ☐ pintamallina Muu, mikä? | ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ maaperänäytteet ☐ ☐ pohjaveden havaintoputket ☐ ☐ putkikortit ☐ ☐ läpinäkyvien putkien videointi ☐ ☐ geofysiikka ☐ ☐ painovoimamittaus ☐ ☐ maatutkaluotaus ☐ ☐ seismiset mittaukset ☐ ☐ sähköinen vastusluotaus Muu, mikä? ☐ ☐ sedimentologinen selvitys ☐ ☐ kaivokortit Muu, mikä? | GTK: Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/kiviaines/maastomittaukset/index.html GTK: pohjavesialueiden 3D-rakennekartoitus http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimusohjelmat/pohjavesi/rakennekartoitus.html Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Peltoniemi, M. 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Espoo, Otakustantamo, moniste 515. 411 s. |  |  |  |  |
| 1.3 Kallionpinnan topografia Selvityksen tulokset saatavilla ☐ ☐ xyz-tietoina ☐ ☐ kartalla ☐ ☐ pintamallina Muu, mikä? | ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ geofysiikka ☐ ☐ lentomittaukset ☐ ☐ painovoimamittaukset ☐ ☐ maatutkaluotaus ☐ ☐ seismiset mittaukset ☐ ☐ sähköinen vastusluotaus ☐ ☐ omapotentiaalimenetelmä Muu, mikä? Muu, mikä? | GTK: Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/kiviaines/maastomittaukset/index.html Peltoniemi, M. 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Espoo, Otakustantamo, moniste 515. 411 s. |  |  |  |  |
| 1.4 Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeiden geometria Selvityksen tulokset saatavilla ☐ ☐ kartalla ☐ ☐ shapefile / CAD-muoto Muu, mikä? | ☐ ☐ topografinen tulkinta ☐ ☐ Maanmittauslaitoksen korkeuskäyrät ☐ ☐ Maanmittauslaitoksen korkeusrasteri ☐ ☐ geofysiikka ☐ ☐ lentomittaukset ☐ ☐ seismiset mittaukset ☐ ☐ magnetometria ☐ ☐ sähköinen vastusluotaus ☐ ☐ tarkkuusgravimetria ☐ ☐ maatutkaluotaus ☐ ☐ omapotentiaalimenetelmä Muu, mikä? ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ kaivokortit Muu, mikä? | GTK: Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/kiviaines/maastomittaukset/index.html Peltoniemi, M. 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Espoo, Otakustantamo, moniste 515. 411 s. |  |  |  |  |
| 1.5 Konseptuaalinen malli hydrogeologisesta rakenteesta ☐ Dokumentoitu |  | Virtausmallinnusopas https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41774 |  |  |  | Tällä tarkoitetaan käsitteellistä mallia ja se voi koostua tekstistä ja/tai kartta-aineistosta yms. |

2 Pohjaveden virtauskuvaan liittyvien tietojen hallinta

| Tehtävä ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Perustuen / käyttäen menetelmää ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Infoa aiheesta | Vastuutaho/henkilö | Etenemisen mittaustapa | Aikataulu | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Kaivokartoitus Dokumentointi ☐ kaivokortit Muu, mikä? | ☐ ☐ vaaitus ☐ ☐ tarkkuus-GPS ☐ ☐ kenttämittaukset ☐ ☐ pohjavesinäytteet Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  |  |
| 2.2 Havaintoputkien asennus mukaan lukien - siivilän pituuden ja sijoittamisen suunnittelu - tarvittaessa monitasoputket - putkenpäiden korkeusaseman määritys Dokumentointi ☐ putkikortit Muu, mikä? | ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ pohjaveden havaintoputket ☐ ☐ putkikortit ☐ ☐ vaaitus ☐ ☐ tarkkuus-GPS | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  | Putket on asennettava käyttäen pohjatulppaa ja niin, että niiden siivilät yltävät pohjavesivyöhykkeeseen ja kontaminaation mahdollisuus on minimoitu esim. putkien tiivistämisellä. Kaivosalueilla metallipitoisuuden seurantaan tarkoitetussa putkessa tulee käyttää rosterisuojaputkea, galvanoidusta voi tulla mm. sinkkikontaminaatiota. Maaperän pohjaveden tarkkailuun tarkoitettuja pohjavesiputkia ei saa asentaa osittain kallion sisään. Muussa tapauksessa voi olla vaikea sanoa että mikä veden kemian osasista tulee maaperän pohjavedestä ja mikä on kallion vaikutusta. Pohjavesiputkien paikat on valittava niin, että ne ovat kaivoksen toiminnan aikana ja toiminnan mahdollisen laajentumisenkin jälkeen häiriöttömässä paikassa. Ei raskasta liikennettä pohjavesiputkien läheisyydessä, koska se voi vaikuttaa veden laatuun. Nollaputkia tai ns. vertailuputkia mielellään useampi, ja siten, että ne sijaitsevat riittävän kaukana toiminnoista. Näin pystytään luotettavammin vertailemaan toiminnan vaikutuksia. |
| 2.3 Pohjavedenpintojen mittaus Tulokset saatavilla ☐ ☐ xyz-tietoina ☐ ☐ kartalla ☐ ☐ pintamallina Muu, mikä? | Havaintopaikkojen korko määritetty ☐ ☐ vaaitus ☐ ☐ tarkkuus-GPS Muu, mikä? ☐ ☐ manuaalinen mittaus ☐ ☐ jatkuvatoimiset automaattimittarit Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  |  |
| - Hydrauliset yhteydet |  | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  |  |
| 2.4.1 Maaperän kyllästyneen vyöhykkeen paksuus | ☐ ☐ pohjaveden- ja kallionpinnan tietojen perusteella, joihin tietoa hankittu: ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ geofysiikka ☐ ☐ lentomittaukset ☐ ☐ seismiset mittaukset ☐ ☐ magnetometria ☐ ☐ sähköinen vastusluotaus ☐ ☐ tarkkuusgravimetria ☐ ☐ maatutkaluotaus ☐ ☐ omapotentiaalimenetelmä Muu, mikä? ☐ ☐ kenttämittaukset Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf GTK: Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/kiviaines/maastomittaukset/index.html Peltoniemi, M. 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Espoo, Otakustantamo, moniste 515. 411 s. |  |  |  |  |
| 2.4.2 Pohja- ja pintaveden yhteys - pohjaveden purkautuminen (lähteet, tihkupinnat, pintavedet) - pintaveden imeytyminen (rantaimeytyminen, tihkuminen joesta) | ☐ ☐ lähteiden virtaamamittaukset ☐ ☐ suotovirtaamamittaukset ☐ ☐ (mini)pietsometrit ☐ ☐ kasvillisuuskartoitus ☐ ☐ lämpökuvaukset ☐ ☐ lämpötilamittaukset ☐ ☐ vesien laatuerot, esim. pH, sähkönjohtavuus, liuennut silikaatti, isotoopit Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Rautio, A., Korkka-Niemi, K. & Kivimäki, A.-L. 2014. Lähdekartoitusta lintuperspektiivistä. Vesitalous 4/2014, 19–22. Rautio, A.& Korkka-Niemi, K. 2011. Characterization of groundwater–lake water interactions at Pyhäjärvi, a lake in SW Finland. http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber16/ber16-363.pdf Korkka-Niemi, K., Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Nygård, M., Rautio, A., Salonen V.-P. & Pellikka, P. 2012. Observations on groundwater−surface water interaction at River Vantaa, Finland. http://dx.doi.org/10.1108/14777831211204958 Rautio, A. & Korkka-Niemi, K. 2015. Chemical and isotopic tracers indicating groundwater/surface-water interaction within a boreal lake catchment in Finland. http://link.springer.com/article/10.1007/s10040-015-1234-5#page-1 Rossi, Pekka M., Integrated management of groundwater and dependent ecosystems in a Finnish esker. Acta Univ. Oul. C 491, 2014. http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204789/isbn9789526204789.pdf |  |  |  | Tihkualueet näkyvät kasvillisuudessa ja myös vesistön kylmät kohdat erottuvat vesikasvillisuuden / kasvittomuutensa ansiosta Lämpökamerakuvauksilla voidaan havaita vain pinnalle asti ulottuvat lämpöanomaliat. |
| 2.5 Hydrogeologiset ominaisuudet |  | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  |  |
| 2.5.1 Maaperän vedenjohtavuus | ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat ☐ ☐ maaperänäytteet ☐ ☐ kirjallisuusarvot maalajien mukaan ☐ ☐ laskennallisesti raekokoanalyysien perusteella ☐ ☐ maastomittaukset ☐ ☐ slug test ☐ ☐ falling head test ☐ ☐ putkivirtausmittaus ☐ ☐ vesimenekkikoe ☐ ☐ pumppauskoe Muu, mikä? ☐ ☐ laboratoriomittaukset menetelmä ☐ ☐ vakiopaine ☐ ☐ muuttuva paine ☐ ☐ paineselli Muu, mikä? esikäsittely ☐ ☐ luonnontila ☐ ☐ proctor Muu, mikä? Muu, mikä? | Airaksinen, J.U. 1978. Maa- ja pohjavesihydrologia. 248 s. Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  | Slug-testit tuottavat realistisia tuloksia, kun ne suoritetaan havaintoputkissa, jotka on suunniteltu, asennettu ja dokumentoitu hyvin. |
| 2.5.2. Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeiden vedenjohtavuus | ☐ ☐ kairaus ☐ ☐ kairauspöytäkirjat hydrogeologiset testit ☐ ☐ vesimenekkikoe Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  |  |
| 2.5.3 Varastokerroin | ☐ ☐ kirjallisuusarvot maalajien mukaan ☐ ☐ pumppauskokeet maastossa ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Airaksinen, J.U. 1978. Maa- ja pohjavesihydrologia. 248 s. |  |  |  |  |
| 2.5.3 Huokoisuus | ☐ ☐ kirjallisuusarvot maalajien mukaan ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Airaksinen, J.U. 1978. Maa- ja pohjavesihydrologia. 248 s. |  |  |  |  |
| 2.6 Konseptuaalinen malli pohjaveden virtauskuvasta ☐ Dokumentoitu |  | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf |  |  |  | Tällä tarkoitetaan käsitteellistä mallia ja se voi koostua tekstistä ja/tai kartta-aineistosta yms. |

3 Aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinta

| Tehtävä ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Perustuen / käyttäen menetelmää ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Infoa aiheesta | Vastuutaho/henkilö | Etenemisen mittaustapa | Aikataulu | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Pitoisuusanalyysit - humuksesta - maaperästä - pohjavedestä Indikaattorit - toimintaan liittyvät aineet - isotoopit | ☐ ☐ humusnäytteet ☐ ☐ maanäytteet ☐ ☐ pohjavesinäytteet ☐ ☐ kenttämittaukset ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas – maa-, huokoskaasu- ja pohjavesinäytteet http://www.getunderground.fi/getfile.ashx?cid=72843&cc=3&refid=4 Pohjavesinäytteenotto https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_199.pdf |  |  |  |  |
| 3.2 Maaperän geokemialliset olosuhteet - redox - pH - maaperän mineraalit - kationinvaihtokapasiteetti - vaihtohappamuus | ☐ ☐ kenttämittaukset Muu, mikä? | Mustonen, Seppo. 1986 (toim.) Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys r.y. Helsinki 1986. 503 s. |  |  |  |  |
| 3.3 Pohjaveden laatu | ☐ ☐ kenttämittaukset ☐ ☐ vesinäytteet ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Pohjavesinäytteenotto https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_199.pdf |  |  |  | Kentällä yleisimmin määritettyjä suureita ovat pohjavedenpinnan korkeus, pohjaveden lämpötila, pH, redox, sameus, sähkönjohtavuus, alkaliteetti sekä happi-, hiilidioksidi- ja rautapitoisuus. |
| 3.4 Haitta-aineiden ominaisuudet - vesiliukoisuus - maa-vesijakautumiskertoimet (Kd) - reaktiokertoimet | ☐ ☐ kirjallisuusarvot ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Nikunen, E. & Leinonen, R. 2005. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit - riskinarviointi ja luokitus. Kemikaalien ympäristövaikutusten arvioiminen, ympäristölle vaarallisten aineiden ja seosten luokitteleminen, toiminnanharjoittajien velvoitteet. 142 s. |  |  |  |  |
| 3.5 Konseptuaalinen malli aineiden kulkeutumisesta ☐ Dokumentoitu |  | Virtausmallinnusopas https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41774 |  |  |  | Tällä tarkoitetaan käsitteellistä mallia ja se voi koostua tekstistä ja/tai kartta-aineistosta yms. |

4 Mallintaminen

| Tehtävä ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Perustuen / käyttäen menetelmää ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Infoa aiheesta | Vastuutaho/henkilö | Etenemisen mittaustapa | Aikataulu | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Hydrogeologinen rakennemalli ☐ Dokumentoitu | Käytetty ohjelmisto | GTK: pohjavesialueiden 3D-rakennekartoitus http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimusohjelmat/pohjavesi/rakennekartoitus.html |  |  |  |  |
| 4.2 Vesitasemalli ☐ Dokumentoitu | Käytetty ohjelmisto | Vesistömallijärjestelmä http://www.syke.fi/vesistomallijarjestelma |  |  |  | Hydrologisia malleja käytetään hydrologisen reaaliaikaisen seurannan osana. Tuotettavia suureita ovat aluesadanta, lumen vesiarvo, maan kosteus, pohjavesivaraston muutos, haihdunta ja valunta. |
| 4.3 Virtausmalli ☐ Dokumentoitu | Käytetty ohjelmisto | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Virtausmallinnusopas https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41774 Rossi, Pekka M., Integrated management of groundwater and dependent ecosystems in a Finnish esker. Acta Univ. Oul. C 491, 2014. http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204789/isbn9789526204789.pdf Esimerkki: Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus http://fi.opasnet.org/fi/Luikonlahden_pohjaveden_virtausmallinnus |  |  |  |  |
| 4.4 Kulkeutumismalli ☐ Dokumentoitu | Käytetty ohjelmisto | Esimerkki: Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus http://fi.opasnet.org/fi/Luikonlahden_pohjaveden_virtausmallinnus |  |  |  |  |

5 Seuranta

| Tehtävä ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Perustuen / käyttäen menetelmää ☐ tehty ☐ tullaan tekemään | Infoa aiheesta | Vastuutaho/henkilö | Etenemisen mittaustapa | Aikataulu | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Alkutilanteen selvitys - pohjaveden laatu ☐ Dokumentoitu | ☐ ☐ kenttämittaukset ☐ ☐ vesinäytteet ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas – maa-, huokoskaasu- ja pohjavesinäytteet http://www.getunderground.fi/getfile.ashx?cid=72843&cc=3&refid=4 Pohjavesinäytteenotto https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376 |  |  |  | Ennen toiminnan aloittamista kannattaa kerätä pohjavesiputkista tausta/vertailudataa: - veden pinnan korkeus - mahdollisimman laaja kationi- (metalli-) ja anionianalyysi + pH + johtokyky jne. - useampia näytteenottokierroksia siten, että myöskin eri vuodenajat mahdollisesti tulisivat edustetuiksi |
| 5.2 Toiminnanaikainen tarkkailu - pohjaveden laatu ☐ Dokumentoitu | ☐ ☐ kenttämittaukset ☐ ☐ vesinäytteet ☐ ☐ laboratoriomittaukset Muu, mikä? | Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas – maa-, huokoskaasu- ja pohjavesinäytteet http://www.getunderground.fi/getfile.ashx?cid=72843&cc=3&refid=4 Pohjavesinäytteenotto https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376 |  |  |  |  |
| Muu, mikä? | Muu, mikä? |  |  |  |  |  |
| Muu, mikä? | Muu, mikä? |  |  |  |  |  |

Pohjavesiselvitysten tarkistuslistassa on esitelty yleiset tiedontarpeet. Valittujen menetelmien oikeellisuudesta ja kattavuudesta vastuu on aina yrittäjällä tai yrityksen tilaamalla työn tekijällä. Tekniikoiden kehittyessä voi tulla esille myös muita uusia soveltuvia tutkimusmenetelmiä.

Lomakkeen käyttäjä vastaa itse lomakkeen käytöstä ja tarkistuslistaan kerätyistä tiedoista sekä lomakkeen ja tietojen mahdollisista puutteellisuuksista, virheellisyyksistä ja ajantasaisuudesta.

SYKE2015/25.09.2015