Päivitetty: 7.12.2017

Päivi Korhonen,Mirjam Orvomaa, Jorma Sipilä,

Skeema on toteutettu yhteistyössä Maanmittauslaitoksen (ent. MMM-Tike) kanssa. Vaadittava XML-formaatti on muutoin sama kuin STM:n analyysisiirtopalvelussa, paitsi että POVETiin syötetään siirtotiedosto AINA ilman matkatietoja eli Naytteenottomatka-elementin ominaisuudet tulee jättää pois. XML-formaatti noudattaa pääosin myös VESLA vedenlaatujen XML-siirtoformaattia.

XML –merkistönä on UTF-8

Namespace-määritykset noudattavat analyysisiirtopalvelun kanssa yhteistä linjaa. Namespace (esim. yht tai tikeyht) on mainittu ensimmäisessä sarakkeessa.

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia tietoja.

Analyysitallenne *

| TallentajaOrganisaatioNimi |  | Tiedot toimittaneen organisaation nimi | Merkkijono | Mahdolliset tallentajaorganisaatiot. Jos organisaatiosi ei ole listalla, ota yhteyttä POVETtuki.syke@ymparisto.fi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TallentajaOrganisaatioTunnus | * | Tiedot toimittaneen organisaation tunnus | Kokonaisluku |  |
| TallentajaYhteystiedot | * | Siirtoerän tallentajan yhteystiedot | TallentajaYhteystiedot-tyyppi |  |
| KohdejarjestelmaKoodi | * | Tietojärjestelmän nimi, johon tiedot toimitetaan eli POVET | Aina vakiomerkkijono POVET | POVET |
| NaytteenottoMatka | * |  | NaytteenottoMatka-tyyppi |  |

TallentajaYhteystiedot *

| yht:Nimi | * | Tallentajan etunimi ja sukunimi | Merkkijono |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:Osoite |  | Tallentajan osoite | Osoite-tyyppi |  |
| tikeyht:SahkopostiosoiteTeksti | * | Tallentajan sähköpostiosoite | Merkkijono |  |

Osoite

| yht:JakeluosoiteTeksti |  | Katuosoite | Merkkijono |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:PostinumeroKoodi |  | Postinumero | Kokonaisluku |  |
| yht:PostitoimipaikkaNimi |  | Postitoimipaikka | Merkkijono |  |
| tikeyht:MaatunnusKoodi |  | Maatunnus | Kaksikirjaiminen lyhenne | FI |
| yht:LisatietoTeksti |  | Lisätietoa osoitteesta tarvittaessa | Merkkijono |  |

Naytteenottomatka *

HUOM! POVET tietoihin ei liitetä matkatietoja. Tämä jää AINA tyhjäksi.

| yht:Tunnus | (*) |  | Kokonaisluku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaytteenottomatkaAlkuPvm | (*) | Sallitaan teknisesti vapaaehtoisena, mutta ei siirry tietokantaan. | Päivämäärä | 0001-01-01 |
| NaytteenottomatkaLoppuPvm |  |  | Päivämäärä | 0001-01-01 |
| MatkaOminaisuus |  |  | MatkaOminaisuus-tyyppi |  |
| Naytteenotto | * |  | Naytteenotto-tyyppi |  |

MatkaOminaisuus

HUOM! POVET tietoihin ei liitetä matkaominaisuus tietoja. Tämä jää AINA tyhjäksi.

| yht:OminaisuusKoodi | * |  | Merkkijono |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:ArvoTeksti | * |  | Merkkijono |  |

Naytteenotto *

| yht:Tunnus | * | Näytteenoton yksilöivä ID-numero POVET-tietokannassa. Saa arvon nolla, jos näytteenotto on uusi tai ID-numero ei ole tiedossa, jolloin yksilöinti perustuu näytteenoton päivämäärään ja kellonaikaan. | Kokonaisluku | Mahdolliset näytteenottotunnukset vuodesta 2016 lähtien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaytteenottoHetki | * | Näytteenoton päivämäärä ja kellonaika | Pvm + klo | 2015-09-17T11:25:00 |
| NaytteenottoOminaisuus |  | Koodi+arvo –pareista koostuvat näytteenoton ominaisuudet. | NaytteenottoOminaisuus-tyyppi |  |
| yht:LisatietoTeksti |  | Näytteenottoon liittyvää lisätietoa | Merkkijono (max. 400 merkkiä) |  |
| Naytteenottopaikka | * | Tiedot paikasta, jossa näytteenotto on tehty | Naytteenottopaikka-tyyppi |  |
| HavainnoitsijaNimi |  | Voi kirjata tarkentavan nimitiedon | Merkkijono (max 30 merkkiä) | Harri Havainnoitsija |
| Havainto |  | 0 ympäristöhavaintoa Ei käytössä POVET-järjestelmässä | Havainto-tyyppi |  |
| Nayte | * | 1-N näytettä | Nayte-tyyppi |  |

NaytteenottoOminaisuus *

| yht:OminaisuusKoodi | * | Mahdolliset koodit: NottolaitosNro *, NottoMenetelmaNro, OmaTunnus, YllapitajaOrganisaatio, HankeTunnus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:ArvoTeksti | * | NottolaitosNro *: Näytteenottolaitoksen numero | Kokonaisluku | Mahdolliset näytteenottolaitokset. POVET koodiosiosta |
|  |  | NottoMenetelmaNro: Näytteenottomenetelmän numero |  | POVET koodiosiosta |
|  |  | OmaTunnus: Siirtoerän tuottajan muodostama yksilöivä näytteenoton oma tunnus tässä siirtoerässä (esim. juokseva numero) | Merkkijono |  |
|  |  | YllapitajaOrganisaatio: Siirtoerän tallentajan organisaatiota ei tarvitse erikseen ilmoittaa, koska se luetaan automaattisesti näytteenoton ylläpitäjäorganisaatioksi. Tarvittaessa myös näytteenoton ottanut organisaatio. Voi ilmoittaa useita. | Kokonaisluku |  |
|  |  | HankeTunnus: Näytteenottoon liittyvä hankekoodi. Voi ilmoittaa useita. |  | POVET koodiosiosta |

Naytteenottopaikka *

| yht:Tunnus | * | Näytteenottopaikan yksilöivä ID-numero POVET-tietokannassa. TAI Tämä voisi olla myös PvAlueTunnuksen ja HavaintoPaikkaTunnuksen yhdistelmä erotettuna ¦ -merkillä | Kokonaisluku (jos on paikka_Id tiedossa) Tai Merkkijono (esim. 11084009¦K131 tai ¦TR04090334) jos tiedetään vain PvAlueen tunnus ja havaintopaikan tunnus | Mahdolliset näytteenottopaikat (VAIN sertifioiduille käyttäjille) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:Nimi | * | Paikan nimi (ei tarvitse olla täsmälleen sama kuin nimi Povet-järjestelmässä) | Merkkijono |  |
| yht:Koordinaatit | (*) | POVET-tietokannassa olevat paikan koordinaatit (pakollinen tieto, jos paikka on pohjavesialueen ulkopuolella) | Koordinaatit-tyyppi |  |
| Naytteenottopiste |  | Tarkka näytteenoton sijainti, jos koordinaatit otettu näytteenoton aikana GPS-laitteella. Esim. lähteet ja pohjavesilammikot | Naytteenottopiste-tyyppi |  |

NaytteenottoPiste

| yht:Koordinaatit |  | Tarkat näytteenoton koordinaatit | Koordinaatit-tyyppi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Koordinaatit

| yht:KoordinaattijarjestelmaKoodi | * | Koordinaatisto, jossa koordinaatit annetaan. Mahdolliset arvot: ET = ETRS-TM35FIN (tasokoordinaatti, EUREF-FIN muunnos) ER = EUREF-FIN / WGS84 (maantieteellinen) | Kaksikirjaiminen lyhenne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:PohjoinenKoordinaatti | * |  | Kokonaisluku / desimaaliluku | 6721819 (ET) 60,62957 (ER) |
| yht:ItainenKoordinaatti | * |  | Kokonaisluku / desimaaliluku | 454329 (ET) 26,16527 (ER) |

Havainto

HUOM! POVET tietoihin ei liitetä havaintotietoja

| HavaintoKoodi | * | Ympäristösuureen koodi | Merkkijono |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:ArvoTeksti | * | Ympäristösuureen arvo | Desimaaliluku |  |

Nayte

| yht:Tunnus | * | Näytteen yksilöivä ID-numero POVET-tietokannassa. Saa arvon nolla, jos näyte on uusi tai ID-numero ei ole tiedossa, jolloin yksilöinti perustuu näytteen ylä- ja alasyvyyteen | Merkkijono | Mahdolliset näytetunnukset. Yhden näytteenoton näytteet kyselyllä http://rajapinnat.ymparisto.fi/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(x)/VedenlNayte?$select=Naytteenotto_Id,VedenlNayte_Id,SyvyysYla,SyvyysAla,Haju_Id,Lisatieto jossa x = Naytteenotto_Id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NayteOminaisuus |  | Koodi+arvo –pareista koostuvat näytteen ominaisuudet. | NayteOminaisuus-tyyppi |  |
| yht:LisatietoTeksti |  | Näytteeseen liittyvää lisätietoa | Merkkijono (max. 600 merkkiä) |  |
| Analyysitulos |  | 0–N Näytteen määritystulosta | Analyysitulos-tyyppi |  |

NayteOminaisuus *

| yht:OminaisuusKoodi | * | Mahdolliset koodit: KorkeusTaso, SyvyysYla, SyvyysAla, OmaTunnus Haju, Maku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yht:ArvoTeksti | (*) | KorkeusTaso: Näytesyvyyksien korkeustaso. Pakollinen tieto, jos ylä- tai alasyvyys annettu. | Merkkijono | N2000,N60, Pp, Kk, Mp, Et ovat sallittuja arvoja (Pp= putkenpää, Kk= kaivonkansi, Mp= maanpinnasta ja Et= Ei tietoa) |
|  |  | SyvyysYla: Näytteen yläsyvyys metreinä N2000 korkeusjärjestelmässä | Desimaaliluku |  |
|  |  | SyvyysAla: Näytteen alasyvyys metreinä N2000 korkeusjärjestelmässä | Desimaaliluku |  |
|  |  | OmaTunnus: Siirtoerän tuottajan muodostama yksilöivä näytteen tunnus tässä näytteenotossa (esim. juokseva numero) | Merkkijono |  |
|  |  | Haju: Näytteessä havaittu haju | 1–3 merkkinen merkkijono | Mahdolliset hajukoodit POVET koodiosiosta |
|  |  | Maku: Näytteessä havaittu maku | 1–3 merkkinen merkkijono | Mahdolliset makukoodit POVET koodiosiosta |

Analyysitulos

HUOM! Määritys ilmaistaan antamalla joko MaaritysmenetelmaKoodi tai MaaritysmenetelmaVaihtoehtoKoodi.

| MaaritysmenetelmaKoodi | (*) | Määrityskoodi | Merkkijono | Mahdolliset pohjavesien määrityskoodit (MaaritysKoodi) POVET koodiosiosta esim PTOT;D11;SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MaaritysmenetelmaVaihtoehtoKoodi | (*) | Määritys ID-numero | Kokonaisluku | Mahdolliset pohjavesien määrityskoodit (Maaritys_id), POVET koodiosiosta esim 315 |
| yht:ArvoTeksti | * | Määritystuloksen arvo | Desimaaliluku |  |
| YksikkoKoodi | (*) | Yksikkö, jossa määritystuloksen arvo annettu. Pakollinen paitsi suureille, joilla ei ole yksikköä (pH). Käytettävä pohjavesien määrityskoodeille määriteltyjä yksiköitä. | Merkkijono |  |
| TulosTilaKoodi |  | Ei käytössä Povetissa tällä hetkellä ja voidaan jättää pois. Jos arvo annetaan, suositellaan käyttämään arvoa ”Lopullinen” | Merkkijono | ”Lopullinen” |
| Epavarmuus |  | Määritystuloksen epävarmuus | Epavarmuus-tyyppi |  |
| LaboratorioTunnus | * | Määrityksen suorittaneen laboratorion tunnus | Kokonaisluku | Mahdolliset laboratoriotunnukset POVET koodiosiosta |
| LaatuKoodi |  | Tulokseen tarvittaessa liitettävä tieto, jolla kuvataan tuloksen tarkkuutta tai laatua (luokittelu) | Yksi tai kaksikirjaiminen merkkijono | Mahdolliset laatukoodit POVET koodiosiosta |

Epavarmuus xsi:type="AbsoluuttinenEpavarmuusTyyppi"

| EpavarmuusArvoTeksti |  | Määritystuloksen epävarmuus ilmoitettuna absoluuttisena ”haarukkana” eli esimerkiksi 1 ±0,02 (HUOM! prosenttiarvoja ei hyväksytä). | Desimaaliluku | esim. 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |